# 居住建筑标准化外窗系统应用技术规程

# 条  文  说  明

目  次

1  总则	3

2  术语、符号	6

2.1  术语	6

3  标准化外窗系统	7

3.1  一般规定	7

3.2  标准化外窗	7

3.3  标准化附框	10

4  设计应用	11

5  施工与安装	11

5.1  洞口要求	11

5.2  安装施工	12

6  工程验收	13

6.1  一般规定	13

# 1  总则

1.0.1  随着国家对建筑节能要求的提高，对建筑外窗产品性能要求也越来越高。但是当前建筑门窗生产模式和安装方式极大限制了建筑外窗的发展，普遍存在型材、五金件、密封件、配套件等随意组合，质量难以控制；门窗企业的生产技术和安装水平不一，从而造成建筑外窗性能和工程质量不稳定，普遍使用的传统安装工艺影响着建筑外窗性能和工业化生产；同时设计应用中存在的非标设计，也对建筑工程的质量和门窗产品生产效率起到负面影响。建筑外窗的标准化、系统化是建筑外窗发展的必然趋势，通过推进标准化、系统化设计，实现建筑外窗产品生产和施工安装标准化，达到建筑外窗商品化的目的，提高建筑外窗工程质量。

1.0.2  因为居住建筑外窗相对公共建筑规格比较单一，易于统一和付诸实施，因此，本规程主要以居住建筑外窗为适用对象，公共建筑和工业厂房采暖区域建筑外窗可参照执行。

1.0.3  国家、行业和地方现行标准：

《铝合金门窗》GB/T 8478

《铝合金建筑型材》GB 5237.1~6

《建筑用塑料窗》GB/T 28887

《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814

《木铝复合门窗》JC/T 2080

《实木门窗》JC/T 2081

《钢塑共挤门窗》JG/T 207

《门、窗用钢塑共挤微发泡型材》JG/T 208

《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）窗》JG/T 186

《门、窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材》JC/T 941

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《平板玻璃》GB 11614

- 《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

- 《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

- 《中空玻璃》GB/T 11944

- 《镀膜玻璃  低辐射镀膜玻璃》GB/T 18915.2

《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237

《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T 251

《建筑用遮阳天篷帘》JG/T 252

《建筑用曲臂遮阳篷》JG/T 253

《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254

《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255

《卷帘门窗》JG/T 302

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485

《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

《中空玻璃用弹性密封剂》JC 486

《建筑门窗密封毛条》JC/T 635

《建筑用硬质塑料隔热条》JG/T 174

《聚氯乙烯（PVC）门窗增强型钢》JG/T 131

《聚氯乙烯（PVC）门窗固定片》JG/T 132

《窗纱型式尺寸》QB/T 3882

《窗纱技术条件》QB/T 3883

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《塑料门窗安装及验收规程》JGJ 103

《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214

《铝合金门窗工程技术规程》DGJ32/J 07

《塑料门窗工程技术规程》DGJ32/J 62

《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J 71

《建筑外遮阳工程技术规程》DGJ32/J 123

《建筑外遮阳工程质量验收规程》DGJ32/ TJ 88

《透光围护结构太阳得热系数检测方法》GB/T 30592-2014

《建筑玻璃  可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关玻璃参数的测定》GB/T 2680

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485

《建筑外窗现场气密、水密、抗风压性能检测方法》JG/T 211

# 2  术语、符号

## 2.1  术语

2.1.1  标准化窗主要特征有：材料、尺寸、构造、性能包括生产工艺等实行标准化，是一种能够实现产业现代化、规模化、商品化生产的新技术产品。

2.1.2  标准化附框主要特征是规格尺寸标准化，材料具有安全可靠和节能性能，建筑外窗可装卸功能，并有与建筑同寿命等优点。

2.1.3  标准化外窗系统包括了标准化窗和标准化附框两大要素，是完成安装可以投入使用的建筑外窗。标准化外窗系统应具有安全、舒适、节能、环保、美观、耐用、操作方便、无渗漏、易于更换等优点。

2.1.5  外遮阳一体化窗不同于叠加式的集成窗。外遮阳一体化窗无论是外遮阳部分，还是外窗体都要从设计、用材（型材）、制造、安装、及后续的保养维修等作为一个系统来考虑，外遮阳部分成为一体化窗的一个构件，而不是简单贴加在外窗框上的简单组合或“集成”；应由铝合金卷帘、百叶帘、织物卷帘等与外窗主要受力构件设计、组合成一体，才能在生产过程中简化产品组装、保障装配精度、更便于安装，确保抗风压及各项技术指标要求。

# 3  标准化外窗系统

## 3.1  一般规定

3.1.1  居住建筑根据其地理位置和建筑特性，其物理性能和热工性能要求各不相同，设计人员在设计时应根据工程的物理性能和热工性能要求选用合适的标准化外窗系统。本规程提供了多种类型的标准化外窗（包括外遮阳一体化窗）的物理性能和热工性能数据，这些数据是根据国家标准规定的试验方法和计算方法经多批次试验和计算获得，供设计人员选用。

3.1.2  规定单樘窗是实现标准化的最基本要求。本条中标准化外窗系统规格尺寸系列规定的3种主系列，13种分系列，是我省居住建筑应用最多的外窗规格尺寸。其中宽度600、900两种6个分系列主要用于厨房、卫生间等作为辅助尺寸，主规格只有7种系列，极大地提高了建筑外窗的标准化水平。对于其它非标准化规格尺寸可作为补充使用。表中180×150、180×180规格的窗，用于高层建筑时根据抗风压性能要求，宜在中部设置固定扇，宽度小于1500mm不宜中部设置固定扇。

3.1.3  本条中对居住建筑中不适用标准化窗的部位进行了排除，其它部位应采用标准化外窗系统。

3.1.4  本规定根据江苏省有关文件要求和《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/71等制定，规定中的性能指标均为最低标准，当设计低于最低性能指标时按最低性能指标执行，当设计高于最低性能指标时应按设计要求执行。

3.1.5  标识主要性能应包括：气密性能、水密性能、抗风压性能、窗传热系数、窗遮阳系数。标识应经第三方机构认定并按规定格式印制，具有权威性和公信力。标识应当仅针对同一材料和五金配件、同一玻璃配置的产品，不能广泛用于同类产品。

## 3.2  标准化外窗

- 3.2.1  本条中的分类和标记基本采用国家标准规定的方法进行分类和标记。

3.2.2  本条规定了标准化外窗用铝合金型材的最低要求，本条中未规定的型材其它参数按国家和行业现行标准执行。

3.2.3  本条规定了标准化外窗用塑料型材的最低要求，本条中未规定的型材其它参数按国家和行业现行标准执行。

3.2.4  本条规定了标准化外窗用铝木复合型材的最低要求，本条中未规定的型材其它参数按国家和行业现行标准执行。本规程根据江苏省特点主要采用以铝合金型材为主要受力构件型材。

铝木复合窗

采用铝合金型材与木型材通过连接卡件或螺钉等连接方式制作的框、扇构件的外窗。型材以铝合金为主要受力杆件为a型，以木型材为主要受力杆件为b型（见下图）

a型                b型

1——木型材；

2——铝合金型材；

3——连接卡件。

铝木复合窗型材截面示意图

3.2.5 本条规定了标准化外窗用玻璃钢型材的最低要求，本条中未规定的型材其它参数按国家和行业现行标准执行。

3.2.6  本条规定了标准化外窗用中空玻璃的最低要求，本条中未规定的中空玻璃其它参数按国家和行业现行标准执行。

本条中空玻璃气体间隔层厚度主要根据市场常用中空玻璃类型和节能效果确定（真空玻璃例外），玻璃厚度主要从安全方面考虑，其中双中空玻璃如小于5mm时下一规格是4mm，生产中一般取负公差，实际不足4mm，搬运安装时易破，使用中也不安全。为了防止钢化玻璃自爆产生安全事故，本规程标准化尺寸范围内的内置百叶等外窗中空玻璃可以用半钢化玻璃取代钢化玻璃，经计算必须用钢化玻璃时，应采用均质钢化玻璃或超白钢化玻璃。

3.2.7  本条规定了标准化外窗用五金配件的最低要求，本条中未规定的五金配件其它参数按国家和行业现行标准执行。五金配件选用滑撑宜不小于43kg，铰链宜不小于55kg，滑轮双轮宜不小于70kg，单轮宜不小于40kg。

3.2.8  本条规定了标准化外窗用密封和弹性材料的最低要求，本条中未规定的密封和弹性材料其它参数按国家和行业现行标准执行。

3.2.9  一体化窗中的外遮阳部份是一体化窗的构件，但其本身也是产品，产品本身应符合产品标准要求，一体化后应能从室内拆卸和安装，便于维修，主要性能技术指标应符合表3.1.4整窗要求。表3.2.9性能指标是外遮阳一体化外窗在江苏地区工程应用的要求。

3.2.10  本条规定了标准化外窗的基本立面及开启形式，是我省居住建筑使用最广泛的，上下提拉、上悬窗等作为一种补充可以使用。图中单开窗根据使用情况方向可以互换；双开窗包括中间固定窗，两边开启形式；平开窗包括内平开、外平开、内平开下悬；亮窗也可设置在下部；当窗扇宽度大于国家标准规定尺寸时应设置固定扇。宽度1800mm规格的窗，宜在中部设置固定扇。

3.2.11  在现场砌筑的建筑墙体预留洞口中安装附框为后装式；在工厂预制装配式墙体中埋设附框为前装式。后装式附框与洞口单边间隙规定为标准尺寸15mm，附框厚度规定为标准尺寸24mm；窗框与附框间隙规定为标准尺寸6mm，两边相加为90 mm。前装式洞口尺寸即为包含预埋附框的尺寸，窗框与附框间隙规定为标准尺寸6mm，两边相加为12 mm。根据工程实际情况，窗框尺寸可以采用2 mm负公差，以满足安装要求。

3.2.13 高层及超高层建筑外窗根据高度不同，性能要求有不同。不同性能的外窗在工程应用中易造成混用及错用，因此，高层及超高层建筑外窗性能进行统一设计取值，可避免外窗的混用错用，提高外窗应用的安全性。

3.2.14  标准化外窗物理性能是在总结大量试验数据基础上采用的，表中级别依据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106并按实际达到的等级列出，选用时应根据建筑设计对物理性能的不同要求选用相应系列的外窗。同一级别中抗风压性能因有500Pa的跨度，在设计选用时取下限值；因材料、构造和加工能力存在差别，工程中应根据实际进行计算并以实测数据为准。

3.2.15  标准化外窗热工性能指标是在总结大量试验数据和根据行业标准进行反复计算基础上确定的，供设计选用参考。如有产品配置与附录B、C、D不符，但技术水平高于本规程、热工性能优于本规程的规定时可以作为标准化窗使用。表中遮阳一体化窗的传热系数设定在冬天外遮阳不使用情况下，外遮阳对传热系数不构成影响。因材料、构造和加工能力存在差别，工程中应根据实际进行计算并以实测数据为准。

## 3.3  标准化附框

3.3.1   标准化附框是标准化外窗系统重要组成部分，是标准化外窗干法安装的关键。本条对标准化附框型材截面厚度尺寸进行了规定，有利于标准化外窗系统的实施。

3.3.2  本条规定的标准化附框性能要求主要从满足工程需要方面提出，不代表标准化附框的产品全部性能。标准化附框生产企业应制定满足产品合格的性能技术标准，其中应满足本规程规定的性能要求。

本规程附录E中检验方法是根据标准化附框的生产和检验实际状况，经大量试验，对原有的一些检测方法进行了改进，特别是将原试验方法中另制标准试样改为样品从标准化附框型材上取样，以更适合标准化附框的质量控制。

性能表中高低温反复尺寸变化率是检测附框型材在高低温使用时尺寸变化情况。试验方法为：在样品型材上截取长度1000mm型材3根，同时放置在专用高低温试验箱中，检测低温-20℃（1h）～高温60℃（1h）三个循环，记录尺寸变化最大值。

3.3.3  附框组装尺偏差应在过程检验中每件检查。

3.3.4  附框组角应有专用角码并在交角处涂防水密封胶，组角后应抽5%进行渗水检查。为控制组角质量，企业应进行角强度试验。因各种型材材质不同，焊接质量不易控制，因此规定不得采用焊接工艺。

# 4  设计应用

4.0.1  本条主要是建筑设计人员在外窗设计选型时应考虑的要素，避免出现因选型失误导致外窗系统达不到设计要求的情况。

4.0.2  为了保持建筑立面整体性和一致性，非标准化外窗除洞口模数尺寸外，选用的外窗材料和构造形式、附框和安装方法应与标准化外窗系统相同，物理性能和热工性能应与标准化外窗系统保持一致。

4.0.3  本条根据我省太阳辐照规律，东向上午、西向下午太阳都是小角度直接照射，即使有固定式外遮阳设施也达不到遮阳效果，因此宜选用活动外遮阳，设计采用活动式外遮阳时，7层以上需考虑安装维修方便，应选用外遮阳一体化窗，7层及以下可选用与窗分体的独立式活动外遮阳。

4.0.4  常规织物外遮阳和百叶帘外遮阳抗风压能力较低，因此规定应用高度不宜超过35m，超过35m时应经试验达到规定抗风压要求并经第三方技术评估才能使用。外平开窗因玻璃厚重，开启状态时窗扇在瞬时风压作用下容易对五金件造成破坏导致窗扇脱落，有安全隐患，因此规定应用高度不超过7层。

4.0.5  本条对居住建筑施工图设计中有关外窗设计提出了具体要求，设计人员应将本规程和《居住建筑标准化外窗系统图集》（苏J50-2015）作为依据，设计出符合工程要求的建筑外窗并按苏J50-2015要求填写设计选用的门窗表。当本规程和《图集》出现不同理解时应及时反馈省标准设计站协调解决。

4.0.6  根据以住工程中存在的问题，本规程对设计选用标准化附框进行了规范，做到正确选用。

# 5  施工与安装

## 5.1  洞口要求

5.1.1  标准化附框安装分为前装式和后装式两种。在工厂预制装配式墙体中埋设附框为前装式，在现场砌筑的建筑墙体预留洞口中安装附框为后装式。

5.1.3  1  洞口墙体有的是混凝土结构墙，有的不是，为了使标准化外窗系统安装牢固，安全可靠，附框与墙体膨胀螺栓连接处应是混凝土结构，混凝土强度不应低于C20。非混凝土结构墙应埋设预制混凝土砌块。混凝土砌块大小根据墙体构造确定，砌体墙混凝土砌块应与一块砌体砖尺寸相同；砖砌墙预制混凝土砌块厚度至少应有三块砖（包括水泥砂浆缝）厚度，长度至少应有三块砖（包括水泥砂浆缝）长度。洞口上部是混凝土梁不需埋设。

4  洞口施工与附框安装无论是同一单位施工或是不同单位施工，均应办好工种间交接手续，确保窗洞口尺寸符合要求。

## 5.2  安装施工

5.2.1  本工序根据生产实践经验总结，防止工序过程不清或混乱达不到施工要求，各工程根据工程实际可作调整。

5.2.2  标准化附框和标准化窗安装一般都要没有施工方案，造成施工混乱影响工程质量，本条特提出施工企业应当在施工前根据经批准的工程设计图和本规程要求以及生产企业作业指导书编制施工方案，经工程负责人员批准后，应对施工人员进行技术交底，必要时先进行施工培训，确保施工质量。

5.2.3  本条是对标准化附框后装式的安装要求。本条中对安装中可能引起的附框变形详细制定了预防方法和措施，只要严格按本规定方法方法施工，就能达到表5.2.3的要求。

5.2.4  本条是对标准化附框前装式的安装要求。本条中对安装中可能引起的附框变形详细制定了预防方法和措施，施工单位根据经验和实际情况可以制定更好的施工方法，确保施工质量。

5.2.5  窄附框采用披水板，是防止外窗与洞口之间雨水渗漏最有效的方法。披水板的宽度和长度尺寸应根据工程实际设计制作。

5.2.6  披水板两侧与墙体缝隙应根据工程实际进行可靠封堵，硅酮密封胶可适当加厚加宽，不可用玻璃胶封堵。

- 5.2.7 标准化外窗安装要求：

- 1  标准化外窗和标准化附框安装必须要有施工方案，包括多种情况下的处理方法，不得盲目施工以影响安装质量。

- 3  用螺钉在铝合金窗外框型材上直接连接大大降低连接牢固性，应当严格禁止。 塑料窗下框不得钻孔以杜绝窗渗漏水。塑料窗下框用专用连接滑槽与附框连接，其它三边可以打孔用螺钉直接连接，均必须与增强型钢可靠连接。

# 6  工程验收

## 6.1  一般规定

6.1.1 本条中的标准化外窗系统抗风压、气密、水密性能试验报告是指标准化外窗外侧按装附框，附框和窗之间打注发泡剂，缝外侧用硅酮密封胶密封后的试验样品，主要检测窗与附框连接后系统是否满足物理性能要求。该报告根据工程需要检测，如工程无要求时可提供两年有效期内的报告。

6.1.2 外遮阳一体化窗的抗风压性能对窗和外遮阳分别检测，内置式遮阳不做抗风压性能检测；水密性能在外遮阳完全开启状态下检测，外遮阳装置耐疲劳和操作性能用专用试验设备检测。寒冷地区标准有特殊要求的按标准执行。

根据 《绿色建筑工程施工验收规范》DGJ32/J19-2015和《建筑外窗工程检测与评定规程》DGJ32/TJ197-2015要求，遮阳一体化窗应增加整窗遮阳系数和采光性能检测项目。

标准化窗和标准化附框性能抽样后复验在试验室进行。

6.1.4 本条中单项工程指按合同规定的工程项目或由多个单位工程组成的项目，如一个小区有多幢建筑，每幢建筑为单位工程，整个小区的建设合称单项工程。

6.1.6 本条中分项工程指外窗工程，检验批为最小验收单位。

6.1.7 检验批中性能检测和材料检测按单项工程要求检测并提供合格报告，其它主控项目应100%合格，一般项目应80%及以上合格。

6.1.8  本条中检验批按本规程一般项目检验。