塑料门窗抗风压强度计算(参考)

根据《名牌门窗评选条件和管理办法》的要求，申报门窗的抗风压强度计算书按1170mm×1470mm的对平开窗（使用多点传动锁闭器）进行计算。

一、窗型设计图（参见图一）及荷载分布图（参见图二）

二、外窗主要受力构件计算参数

表1 外窗主要受力构件材料参数表

| 主要材料 种类 | 材料名称 | 弹性模量E （单位：N/mm2） | 惯性矩I (单位：mm4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗扇型材 | 举例：平开60扇 | EPVC=2.5×103 | I窗扇= （企业填写） |
| 窗梃型材 | 举例：平开60挺 | EPVC=2.5×103 | I窗梃= |
| 窗扇型钢 | 举例：平开60扇型钢 | E型钢=2.1×105 | I扇钢= |
| 窗梃型钢 | 举例：平开60梃型钢 | E型钢=2.1×105 | I梃钢= |

三、杆件挠度计算

从图二可知该窗形的荷载为梯形均布荷载，根据GB/T28887-2012《建筑用塑料窗》附录B《建筑外窗抗风强度、挠度计算方法》的公式，当外窗承受正风压荷载作用时，主要受力杆件挠度计算公式如下，计算时考虑两个窗扇边梃及中梃同时受力。

max= Wk ·A·L 3/[λx·(E·I)总]< …………………………………………公式1

式中：max—构件在风荷载作用下产生的最大挠度，且max≦20mm。（单位：mm）

W—为窗户的主要受力杆件所承受的受荷面积上的风荷载值。（单位：Pa）

A—受力构件所承受的受荷面积，即图二阴影部分的受荷面积A1+A2；（单位：mm2）

L—跨距,L=1470mm

λx—系数，x=（585×1/2）/1470=0.199，则λx约取65.7；

E—受力构件材料的弹性模量，见表1；

I—计算截面的惯性矩；

—构件允许挠度。

1） 当镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时，[f ]按构件跨距的1/100计算；

2)  当镶嵌中空玻璃时，[f ]按构件跨距的1/150计算。

(E·I)总是受力构件部位的矢量刚度，为型材的刚度与对应的衬钢的刚度的代数和。

(E·I)总=(E·I)PVC+(E·I)衬钢……………………………………公式2

(E·I)总=EPVC×(I窗扇+I窗梃+I窗扇)+ E型钢×(I扇钢+I梃钢+I扇钢)

当采用3点以上传动锁闭器时，可以只计算正压作用下的组合中梃最大挠度，当采用单点或两点锁闭器时，应单独计算负压作用时中梃（不含窗扇边框）承受单点或两点集中荷载时的最大挠度。

四、外窗抗风压能力计算

根据fmax≤[f]

当镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时,=L/100=1470/100=14.7

当镶嵌中空玻璃时，=L/150=1470/150=9.8

按照换算公式，取max=时，

A×WK×L3/[65.7×（E*I）总]=

W=×65.7×(E*I）总/ （A×L3）

由此，得出该窗的抗风压强度设计值W 。

注：1. 计算出窗的抗风压强度设计值W应大于窗所在建筑物的风荷载标准值Wk；

2. 当计算出窗的抗风压强度设计值W小于1000 Pa，则窗的抗风压强度设计值W必须按1000 Pa进行设计。

五、玻璃的抗风压计算

依据《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009）第5部分“建筑玻璃抗风压设计”和《塑料门窗行业门窗工程师培训教材》第十章第十节玻璃的抗风压强度计算进行计算。

（一）单片玻璃的抗风压计算，应同时满足以下两项要求：

第一，作用在玻璃上的承载力极限状态设计，可采用考虑几何非线性的有限元法进行计算，且最大应力值不应超过短期荷载作用下玻璃强度设计值。

由于工程上用量最大的是矩形建筑玻璃，其形状规则，除可采用有限元方法外，也可用最大许用跨度方法计算，具体如下：

1.最大许用跨度可按公式3计算：

L=k1(W+k2)k3+k4…………………………………………… 公式3

上式   W—风荷载设计值kPa,即:W=1.4Wk取值；

L—玻璃最大许用跨度，mm；

WK—风荷载标准值，kPa；

k1、k2、k3、k4----常数，根据玻璃的长宽比进行取值。

2.k1、k2、k3、k4的取值应符合下列规定。

1）对于四边支承和两对边支承的单片矩形平板玻璃，单片矩形半钢化玻璃，单片矩形钢化玻璃和普通矩形夹层玻璃，其k1、k2、k3、k4可按附件中的表10-11、表10-12、表10-13和表10-14取值。夹层玻璃的厚度应为去除胶片后玻璃净厚度和。三边支承可按两对边支承取值。

2）对于夹丝玻璃和压花玻璃，其k1、k2、k3、k4可按按JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》附录C中平板玻璃的k1、k2、k3、k4取值。按公式3计算玻璃最大许用跨度时，风荷载设计值应按公式3的W值除以玻璃种类系数取值，见表2。

3）对于真空玻璃，其k1、k2、k3、k4可按表10-14中普通夹层玻璃的k1、k2、k3、k4取值。

4）对于半钢化夹层玻璃和钢化夹层玻璃，其k1、k2、k3、k4可按表10-13中普通夹层玻璃的k1、k2、k3、k4取值。按公式3计算玻璃最大许用跨度时，风荷载设计值应按公式3的W值除以玻璃种类系数取值见表2。

表2  玻璃种类系数

| 玻璃种类 | 平板玻璃 | 半钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 夹丝玻璃 | 压花玻璃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.0 | 1.6—2.0 | 2.5—3.0 | 0.5 | 0.6 |

5）当玻璃的长宽比超过5时，玻璃的k1、k2、k3、k4应按长宽比等于5进行取值。

6）当玻璃的长宽比不包含在表10-11、表10-12、表10-13和表10-14时，可先分别计算玻璃相邻两长宽比条件下的最大许用跨度，再采用线性插值法计算其最大许用跨度。

第二，作用在玻璃上的正常使用极限状态设计，可采用考虑几何非线性的有限元法计算，且挠度最大值应小于跨度a的1/60。

由于工程上用量最大的是矩形建筑玻璃，其形状规则，也可按单位厚度跨度限值计算，具体如下：

- 四边支承和两对边支承矩形玻璃单位厚度跨度限值应按公式4计算：

Lt=K5WK+W6K7+K8………………………………公式4

上式：Lt—玻璃单位厚度跨度限值

WK—风荷载标准值，kPa

K5、K6、K7、K8—常数，见表10-15取值。

设计玻璃跨度a除以玻璃厚度t，不应大于玻璃单位厚度跨度限值Lt。如果大于Lt，就增加玻璃厚度，直至小于Lt。

（二）中空玻璃的抗风压计算：

1．作用在中空玻璃上的风荷载可按荷载分配系数分配到每片玻璃上，在和分配系数可按公式5计算：

1）直接承受风荷载作用的单片玻璃按公式5计算：

ζ1=1.1×t13t13+t23………………………公式5

上式       ζ1——荷载分配系数；

t1——外片玻璃厚度，mm；

t2——内片玻璃厚度，mm。

2)不直接承受风荷载作用的单片玻璃按公式6计算：

ζ1=1.0×t23t13+t23…………………………公式6

上式：ζ1——荷载分配系数；

t1——外片玻璃厚度，mm；

t2——内片玻璃厚度，mm。

2.中空玻璃的承载力极限状态设计和正常使用极限状态设计，可根据分配到每片玻璃上的风荷载，采用公式3、公式4进行计算。

例1：若风荷载标准值：Wa=1.5kPa，风荷载设计值：W=2.1kPa。

玻璃尺寸：b=1500mm，a=1200mm。 b/a=1.25，四边支承。选用4mm厚度平板玻璃进行试算：

从表10-11中，4mm厚度。b/a=1.25查得：k1=1807.5，k2=0.19017，k3=-0.6071，k4=-1.9接公式3代入得：

L=1807.5（2.1+0.19017）-0.6071-1.9=1091.8mm

由于a=1200mm大于L，因此4mm玻璃不能满足承载力极限状态设计要求，玻璃应增加厚度选5mm厚度，b/a=1.25从表10-11中查得：k1=2227.9，k2=0.182649，k3=-0.6071，k4=-1.9代入公式3得：

L=2227.9（2.1+0.182649）-0.6071-2.4=1347.4mm.

这样，a=1200mm，小于L，因此选用5mm平板玻璃可以满足承载力极限状态设计要求（即满足第一项要求）。

根据，b/a=1.25，从表10-15中查得 k5=459.45，k6=-0.1，k7=-0.5022，k8=2.06，代入公式4得：

Lt=459.45(1.5−0.1)−0.5022+2.06=390

这样，a/t=240小于Lt，因此选用5mm厚度的平板玻璃，可以满足正常使用极限状态设计要求（即满足第二项要求）。

结论：根据计算结果，接上述设计要求选用5mm厚度的平板玻璃，既满足承载力极限状态设计要求，又满足正常使用极限状态设计要求，设计通过。

例2：若风荷载标准值 WK=1.5Kpa 风荷载设计值，W=2.1Kpa。

玻璃尺寸b=1500mm，a=1200mm  b/a=1.25，四边支承，选用4+12+4中空平板玻璃进行试算。

接公式5，外片玻璃荷载分配系数为：

ζ1=1.1×4343+43=0.55

从表10-11中，外片4mm厚度，b/a=1.25查得：

k1=1807.5，k2=0.19017，k3=-0.6071，k4=-1.9 代入公式3得：

L=1807.5（2.1 0.55+0.19017）-0.6071-1.9=1507mm

由于a=1200mm小于L，内片边为4mm载荷分配系数小于外片，故计算省略，因此满足承载极限状态设计要求，即满足第一项要求。

从表10-15中，b/a=1.25，查得：k5=459.45，k6=-0.1，k7=-0.5022，k8=2.06

Lt=459.451.5×0.55−0.1−0.5022+2.06=541

由于at=12004=300小于Lt，内片也为4mm载荷分配系数小于外片，故计算省略。因此选用4+12+4中空平板玻璃可以满足正常使用极限状态设计要求，即满足第二项要求。

结论：根据计算结果，接上述设计要求，选用4+12+4中空平板玻璃，既满足承载力极限状态设计要求，又满足正常使用极限状态设计要求，设计通过。

附件：《塑料门窗行业工程师培训教材》第十章附表

表10-11  单片矩形平板玻璃的抗风压设计计算参数

| t (mm) | 常数 | 四边支撑：b/a |  |  |  |  |  |  |  | 两边 支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 5.00 |  |
| 3 | k1 | 1558.4 | 1373.2 | 1313.4 | 1343.4 | 1381.9 | 1184.5 | 667.6 | 655.7 | 585.6 |
|  | k2 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | –0.30 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 4.20 | –1.40 | –22.68 | –12.60 | –11.20 | 2.80 | –8.40 | 0 | 0 |
| 4 | k1 | 2050.7 | 1807.5 | 1725.7 | 1758.9 | 1804.6 | 1549.8 | 884.0 | 867.8 | 774.9 |
|  | k2 | 0.237712 | 0.190170 | 0.190170 | 0.285254 | 0.380339 | 0.285254 | –0.28525 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 5.70 | –1.90 | –30.78 | –17.10 | –15.20 | 3.80 | –11.40 | 0 | 0 |
| 5 | k1 | 2527.1 | 2227.9 | 2124.1 | 2159.0 | 2210.3 | 1901.2 | 1094.8 | 1074.2 | 959.3 |
|  | k2 | 0.228312 | 0.182649 | 0.182649 | 0.273974 | 0.365299 | 0.273974 | –0.27397 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 7.20 | –2.40 | –38.88 | –21.60 | –19.20 | 4.80 | –14.40 | 0 | 0 |
| 6 | k1 | 2990.8 | 2637.2 | 2511.3 | 2546.6 | 2602.4 | 2241.4 | 1301.2 | 1276.2 | 1139.7 |
|  | k2 | 0.220697 | 0.176558 | 0.176558 | 0.264836 | 0.353115 | 0.264836 | –0.26484 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 8.70 | –2.90 | –46.98 | –26.10 | –23.20 | 5.80 | –17.40 | 0 | 0 |
| 8 | k1 | 3843.7 | 3390.2 | 3222.3 | 3255.6 | 3317.7 | 2863.4 | 1683.3 | 1649.9 | 1473.4 |
|  | k2 | 0.209295 | 0.167436 | 0.167436 | 0.251154 | 0.334872 | 0.251154 | –0.251150 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 11.55 | –3.85 | –62.37 | –34.65 | –30.8 | 7.7 | –23.1 | 0 | 0 |
| 10 | k1 | 4709.2 | 4154.6 | 3942.6 | 3970.9 | 4036.8 | 3490.2 | 2074.0 | 2031.8 | 1814.4 |
|  | k2 | 0.200004 | 0.160003 | 0.160003 | 0.240005 | 0.320006 | 0.240005 | –0.240000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 14.55 | –4.85 | –78.57 | –43.65 | –38.8 | 9.7 | –29.1 | 0 | 0 |
| 12 | k1 | 5548.0 | 4895.6 | 4639.5 | 4660.5 | 4728.2 | 4094.0 | 2455.2 | 2404.1 | 2146.9 |
|  | k2 | 0.192461 | 0.153969 | 0.153969 | 0.230953 | 0.307937 | 0.230953 | –0.230950 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 17.55 | –5.85 | –94.77 | –52.65 | –46.8 | 11.7 | –35.1 | 0 | 0 |
| 15 | k1 | 6685.2 | 5900.5 | 5582.8 | 5590.3 | 5657.8 | 4907.6 | 2975.3 | 2911.9 | 2600.3 |
|  | k2 | 0.183827 | 0.147062 | 0.147062 | 0.220593 | 0.294124 | 0.220593 | –0.22059 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 21.75 | –7.25 | –117.45 | –65.25 | –58 | 14.5 | –43.5 | 0 | 0 |
| 19 | k1 | 8056.1 | 7112.3 | 6717.8 | 6704.5 | 6768.0 | 5881.7 | 3607.1 | 3528.2 | 3150.6 |
|  | k2 | 0.175127 | 0.140102 | 0.140102 | 0.210152 | 0.280203 | 0.210152 | –0.210150 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 27.0 | –9.0 | –145.8 | –81.0 | –72.0 | 18.0 | –54.0 | 0 | 0 |
| 25 | k1 | 10118.2 | 8935.8 | 8421.5 | 8368.2 | 8419.2 | 7334.6 | 4566.2 | 4462.9 | 3985.3 |
|  | k2 | 0.164398 | 0.131519 | 0.131519 | 0.197278 | 0.263037 | 0.197278 | –0.197280 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 35.25 | –11.75 | –190.35 | –105.75 | –94.00 | 23.50 | –70.50 | 0 | 0 |

表10-12  单片矩形钢化玻璃的抗风压设计计算参数

| t (mm) | 常数 | 四边支撑：b/a |  |  |  |  |  |  |  | 两边 支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 5.00 |  |
| 4 | k1 | 3594.2 | 3152.6 | 3108.6 | 3374.9 | 3634.8 | 3012.9 | 1382.5 | 1372.1 | 1225.3 |
|  | k2 | 0.594280 | 0.475424 | 0.475424 | 0.713136 | 0.950848 | 0.713136 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 5.70 | –1.90 | –30.78 | –17.10 | –15.20 | 3.80 | –11.40 | 0 | 0 |
| 5 | k1 | 4429.2 | 3885.9 | 3826.2 | 4142.5 | 4452.0 | 3696.0 | 1712.3 | 1698.5 | 1516.8 |
|  | k2 | 0.57078 | 0.456624 | 0.456624 | 0.684935 | 0.913247 | 0.684935 | –0.1 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5 | –0.5 |
|  | k4 | 7.2 | –2.4 | –38.88 | –21.6 | –19.2 | 4.8 | –14.4 | 0 | 0 |
| 6 | k1 | 5241.9 | 4599.7 | 4523.7 | 4886.2 | 5241.8 | 4357.5 | 2035.1 | 2017.9 | 1801.9 |
|  | k2 | 0.551743 | 0.441394 | 0.441394 | 0.662091 | 0.882788 | 0.662091 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 8.70 | –2.90 | –46.98 | –26.10 | –23.20 | 5.80 | –17.40 | 0 | 0 |
| 8 | k1 | 6736.6 | 5913.0 | 5804.5 | 6246.7 | 6682.5 | 5566.5 | 2632.7 | 2608.8 | 2329.6 |
|  | k2 | 0.523238 | 0.418590 | 0.418590 | 0.627885 | 0.837180 | 0.627885 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 11.55 | –3.85 | –62.37 | –34.65 | –30.80 | 7.70 | –23.10 | 0 | 0 |
| 10 | k1 | 8253.7 | 7246.3 | 7101.9 | 7619.1 | 8131.1 | 6785.1 | 3243.8 | 3212.6 | 2868.8 |
|  | k2 | 0.500010 | 0.400008 | 0.400008 | 0.600012 | 0.800016 | 0.600012 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 14.55 | –4.85 | –78.57 | –43.65 | –38.80 | 9.70 | –29.10 | 0 | 0 |
| 12 | k1 | 9723.8 | 8538.8 | 8357.3 | 8942.2 | 9523.6 | 7959.0 | 3839.9 | 3801.2 | 3394.5 |
|  | k2 | 0.481152 | 0.384922 | 0.384922 | 0.577382 | 0.769843 | 0.577382 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 17.55 | –5.85 | –94.77 | –52.65 | –46.80 | 11.70 | –35.10 | 0 | 0 |
| 15 | k1 | 11716.9 | 10291.5 | 10056.5 | 10726.3 | 11396.0 | 9540.7 | 4653.4 | 4604.1 | 4111.4 |
|  | k2 | 0.459568 | 0.367655 | 0.367655 | 0.551482 | 0.735309 | 0.551482 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 21.75 | –7.25 | –117.45 | –65.25 | –58.00 | 14.50 | –43.50 | 0 | 0 |
| 19 | k1 | 14119.6 | 12405.0 | 12101.1 | 12864.1 | 13632.2 | 11434.2 | 5641.5 | 5578.5 | 4981.6 |
|  | k2 | 0.437817 | 0.350254 | 0.350254 | 0.525381 | 0.700508 | 0.525381 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 27.0 | –9.0 | –145.8 | –81.0 | –72.0 | 18.0 | –54.0 | 0 | 0 |
| 25 | k1 | 17733.9 | 15585.7 | 15170.0 | 16056.4 | 16958.2 | 14258.8 | 7141.5 | 7056.4 | 6301.3 |
|  | k2 | 0.410996 | 0.328797 | 0.328797 | 0.493195 | 0.657593 | 0.493195 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 35.25 | –11.75 | –190.35 | –105.75 | –94.00 | 23.50 | –70.50 | 0 | 0 |

表10-13  单片矩形半钢化玻璃的抗风压设计计算参数

| t (mm) | 常数 | 四边支撑：b/a |  |  |  |  |  |  |  | 两边 支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 5.00 |  |
| 3 | k1 | 2078.2 | 1826.7 | 1776.3 | 1876.6 | 1979.1 | 1665.8 | 839.7 | 829.4 | 740.7 |
|  | k2 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.48 | –0.10 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 4.20 | –1.40 | –22.68 | –12.60 | –11.20 | 2.80 | –8.40 | 0 | 0 |
| 4 | k1 | 2734.6 | 2404.4 | 2333.9 | 2457.1 | 2584.4 | 2179.6 | 1111.9 | 1097.7 | 980.2 |
|  | k2 | 0.380339 | 0.304271 | 0.304271 | 0.456407 | 0.608543 | 0.456407 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5 | –0.5 |
|  | k4 | 5.70 | –1.90 | –30.78 | –17.10 | –15.20 | 3.80 | –11.40 | 0 | 0 |
| 5 | k1 | 3370.0 | 2963.6 | 2872.6 | 3015.9 | 3165.4 | 2673.7 | 1377.1 | 1358.8 | 1213.4 |
|  | k2 | 0.365299 | 0.292239 | 0.292239 | 0.438359 | 0.584478 | 0.438359 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 7.20 | –2.40 | –38.88 | –21.60 | –19.20 | 4.80 | –14.40 | 0 | 0 |
| 6 | k1 | 3988.4 | 3508.0 | 3396.3 | 3557.3 | 3727.0 | 3152.2 | 1636.7 | 1614.3 | 1441.6 |
|  | k2 | 0.353115 | 0.282492 | 0.282492 | 0.423738 | 0.564985 | 0.423738 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 8.70 | –2.90 | –46.98 | –26.10 | –23.20 | 5.80 | –17.40 | 0 | 0 |
| 8 | k1 | 5125.6 | 4509.6 | 4357.8 | 4547.8 | 4751.4 | 4026.9 | 2117.3 | 2087.0 | 1863.7 |
|  | k2 | 0.334872 | 0.267898 | 0.267898 | 0.401847 | 0.535796 | 0.401847 | –0.1 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5 | –0.5 |
|  | k4 | 11.55 | –3.85 | –62.37 | –34.65 | –30.8 | 7.7 | –23.1 | 0 | 0 |
| 10 | k1 | 6279.9 | 5526.5 | 5331.9 | 5547.0 | 5781.4 | 4908.4 | 2608.8 | 2570.1 | 2295.1 |
|  | k2 | 0.320006 | 0.256005 | 0.256005 | 0.384008 | 0.512010 | 0.384008 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 14.55 | –4.85 | –78.57 | –43.65 | –38.80 | 9.70 | –29.10 | 0 | 0 |
| 12 | k1 | 7398.5 | 6512.2 | 6274.4 | 6510.3 | 6771.5 | 5757.6 | 3088.2 | 3041.0 | 2715.6 |
|  | k2 | 0.307937 | 0.24635 | 0.24635 | 0.369525 | 0.492700 | 0.369525 | –0.100000 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 17.55 | –5.85 | –94.77 | –52.65 | –46.80 | 11.70 | –35.10 | 0 | 0 |

表10-14   单片矩形夹层玻璃的抗风压设计计算参数

| t (mm) | 常数 | 四边支撑：b/a |  |  |  |  |  |  |  | 两边 支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 3 | 5 |  |
| 6 | k1 | 2899.0 | 2556.1 | 2434.7 | 2469.9 | 2524.9 | 2174.2 | 1260.2 | 1236.1 | 1103.9 |
|  | k2 | 0.222109 | 0.177687 | 0.177687 | 0.266531 | 0.355375 | 0.266531 | –0.26653 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 8.40 | –2.80 | –45.36 | –25.20 | –22.40 | 5.60 | –16.80 | 0 | 0 |
| 8 | k1 | 3799.6 | 3351.2 | 3185.6 | 3219.1 | 3280.9 | 2831.3 | 1663.5 | 1630.6 | 1456.1 |
|  | k2 | 0.209821 | 0.167857 | 0.167857 | 0.251785 | 0.335714 | 0.251785 | –0.251790 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 11.40 | –3.80 | –61.56 | –34.20 | –30.40 | 7.60 | –22.80 | 0 | 0 |
| 10 | k1 | 4666.6 | 4117.0 | 3907.1 | 3935.8 | 4001.6 | 3459.4 | 2054.7 | 2013.0 | 1797.6 |
|  | k2 | 0.200421 | 0.160337 | 0.160337 | 0.240505 | 0.320673 | 0.240505 | –0.240510 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 14.40 | –4.80 | –77.76 | –43.20 | –38.40 | 9.60 | –28.80 | 0 | 0 |
| 12 | k1 | 5506.6 | 4859.1 | 4605.1 | 4626.5 | 4694.2 | 4064.3 | 2436.3 | 2385.7 | 2130.4 |
|  | k2 | 0.192806 | 0.154245 | 0.154245 | 0.231367 | 0.30849 | 0.231367 | –0.23137 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 17.40 | –5.80 | –93.96 | –52.2 | –46.40 | 11.60 | –34.80 | 0 | 0 |
| 16 | k1 | 7042.7 | 6216.4 | 5879.0 | 5881.5 | 5948.3 | 5162.3 | 3139.6 | 3072.2 | 2743.4 |
|  | k2 | 0.181404 | 0.145123 | 0.145123 | 0.217685 | 0.290247 | 0.217685 | –0.217690 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 23.10 | –7.70 | –124.74 | –69.30 | –61.60 | 15.40 | –46.20 | 0 | 0 |
| 20 | k1 | 8590.8 | 7585.1 | 7160.0 | 7137.2 | 7198.3 | 6259.8 | 3854.9 | 3769.7 | 3366.3 |
|  | k2 | 0.172113 | 0.137690 | 0.137690 | 0.206536 | 0.275381 | 0.206536 | –0.20654 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5000 | –0.5 |
|  | k4 | 29.10 | –9.70 | –157.14 | –87.30 | –77.60 | 19.40 | –58.20 | 0 | 0 |
| 24 | k1 | 10081.6 | 8903.5 | 8391.3 | 8338.8 | 8390.1 | 7308.9 | 4549.1 | 4446.2 | 3970.4 |
|  | k2 | 0.164570 | 0.131656 | 0.131656 | 0.197484 | 0.263312 | 0.197484 | –0.19748 | 0 | 0 |
|  | k3 | –0.6124 | –0.6071 | –0.6423 | –0.7112 | –0.7642 | –0.7255 | –0.4881 | –0.5 | –0.5 |
|  | k4 | 35.10 | –11.70 | –189.54 | –105.30 | –93.60 | 23.40 | –70.20 | 0 | 0 |

表10-15    建筑玻璃的抗风压设计计算参数

| 常数 | 四边支撑：b/a |  |  |  |  |  |  |  | 两边 支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 5.00 |  |
| k5 | 603.79 | 459.45 | 350.14 | 291.45 | 261.60 | 222.19 | 204.68 | 197.89 | 195.45 |
| k6 | –0.10 | –0.10 | –0.15 | –0.15 | –0.10 | –0.10 | –0.10 | 0 | 0 |
| k7 | –0.5247 | –0.5022 | –0.4503 | –0.4149 | –0.397 | –0.3556 | –0.3335 | –0.332 | –0.3333 |
| k8 | 1.64 | 2.06 | 1.29 | 0.95 | 1.10 | 0.29 | –0.05 | 0.03 | 0 |